Cordeuse de raquette

Z5 = 15

Z5’ = 29

Z7 = 55

Sens de déplacement pour tendre la corde

- Indiquer le nom des éléments assurant les trois fonctions ci-dessous.

Transformer la rotation en translation

- Réaliser sous forme de schéma blocs la chaine de transmission du mouvement.

- Déterminer le rapport de transmission (réduction) du réducteur noté r.  ATTENTION : Ne pas tenir compte du pignon arbré 6.

- La vitesse de rotation du moteur étant de 1000 tr/min, déterminer la vitesse de rotation du pignon qui entraine la chaine.

- Le rayon du pignon qui entraine la chaine est de R=10 mm. Déterminer la vitesse de translation du chariot, solidaire de la chaine.

- Déterminer l’entraxe entre le pignon 5 et la roue 7 si « m », le module des dentures, est égal à 2.

5

2

3

9

On décide de remplacer l’engrènement entre le pignon 5 et la roue 7 par deux engrenages dont le rapport de réduction reste inchangé, r=15/55.

Données :

Z5 = Z3 = 15

Z2 = Z9

- Déterminer la valeur de Z2 et Z9, en sachant que le rapport de réduction peut être légèrement différent de 15/55.

La puissance du moteur est P=210W, le rendement du réducteur ηr de 36%. Le rendement de la transmission pignon chaîne ηpc est de 80%.

- Exprimer le couple en sortie du réducteur en fonction de Cm, ηr ,r. Calculer ce couple.

- Déterminer la puissance en disponible sur le chariot.