Etude de la liaison encastrement

Pour chacun des assemblages suivants, en utilisant le vocabulaire donné, vous indiquerez :

4

1

La mise en position (MIP), c’est-à-dire le nom et le nombre de degré de liberté supprimés par chaque assemblage de surface.

- Le maintien en position (MAP)

3

Exemple : La pièce 1 est en liaison encastrement avec la pièce 2.

2

Sa MIP se fait par :

- un appui plan qui supprime 3 degrés de liberté (1 translation et 2 rotations).

- un centrage court qui supprime encore 2 degrés de liberté (2 rotations).

- Un pion de positionnement 3 qui supprime la dernière rotation.

La MAP se fait par une(ou plusieurs)  vis à tête hexagonale creuse 4.

- Assemblage A

MIP :

MAP :

- Assemblage B

MIP :

MAP :

Dans cette partie, vous tenterez de monter de trois manières différentes les pièces 1 et 2 entre elles. Conclusions.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Assemblage C

MIP :

MAP :

- Assemblage D : Attention, il y a trois montages différents.

MIP :

MAP :

- Assemblage E

MIP :

MAP :

- Assemblage F

MIP :

MAP :

- Assemblage G

MIP :

MAP :

- Assemblage H

MIP :

MAP :

- Assemblage I

MIP :

MAP :

- Assemblage J

MIP :

MAP :

- Assemblage k

MIP :

MAP :

- Assemblage L

MIP :

MAP :

VOCABULAIRE LIAISONS ENCASTREMENT

- MIP

- Appui plan  (- 3°)

- Appui plan (- 3°) + centrage court (-2°) L/D < 0.1

- Epaulement (-1°) + centrage long (-4°) L/D > 1

- Cône sur cône

- Clavette (- 1°)

- Goupille (Supprime rotation et parfois translation. Sert aussi de MAP)

- Cannelures (- 1°)

- MAP

- Vis – Ecrou – rondelle

- Vis – rondelle – trou taraudé

- Goujon

- Vis de pression

- Anneau élastique

- Goupille

- Liaisons encastrement non démontable

- Rivets

- Soudage

- Collage

- Frettage

- Vocabulaire : Clavette – Goupille – Centrage long – appui plan – Centrage court – Epaulement – Méplat –Rainure – Appui linéique – soudure – rondelle - vis